| poř. čís. | název taxonu latinský | obvod kmene (cm) | Ø kmene (cm) | výška taxonu (m) | výška / šířka koruny (m) | kořeny, báze kmene kmen | koruna |  |  |  | věk | vitalita | stabilita | sadov. hodnota | dlouhověkost | stanoviště S - solitéra Z – zápoj z: 1, 2,3,4-stran A-alej ŽP–živý plot | zdravotní stav | návrh na opatření |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | pravidelná | velmi úzká | velmi široká | asymetrická |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ÚSEK L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 757 | Tilia x europaea | 65 | 21 | 8 | 5/7 | - | / |  |  |  | 30 | 0 | 0 | 3 | 3 | S, mírný svah, trávník | přeslenité větvení | dřevinu chránit |
| 763 | Acer platanoides | 126 | 40 | 14 | 12/8 | - | / | / |  |  | 40 | 0 | 1 | 3 | 3 | Z1, svah, keře | vidličnaté větvení, nahnutá koruna | dřevinu chránit |
| 764 | Acer platanoides | 142 | 45 | 20 | 17/12 | - | / |  |  |  | 60 | 0 | 1 | 3 | 3 | Z2, mírný svah, trávník | přeslenité větvení, dutina, provedena vazba koruny | sledovat statiku, dřevinu chránit |
| 799 | Acer platanoides | 72 | 23 | 10 | 7/10 | kořeny nad terénem | / |  |  |  | 30 | 0 | 0 | 3 | 3 | Z1, svah, Hedera helix | bez viditelného poškození | dřevinu chránit |
| 800 | Acer platanoides | 140 | 45 | 23 | 14/11 | náběhy nad terénem |  |  |  | / | 60 | 1 | 1 | 3 | 3 | Z2, svah, keře | vidličnaté větvení, vysoko vyvětvený, sekundární koruna, kmen obrostlý Hedera helix | výchovný řez, dřevinu chránit |
| 807 | Acer platanoides | 68 | 22 | 10 | 7/8 | náběhy nad terénem | / |  |  |  | 30 | 0 | 0 | 3 | 3 | Z1, svah, trávník | bez poškození | dřevinu chránit |
| 839 | Acer platanoides | 72 | 23 | 14 | 11/8 | kořeny nad terénem |  |  |  | / | 40 | 0 | 0 | 3 | 3 | Z2, svah, trávník | kmen na bázi vyhnutý, koruna v dolní části asymetrická | dřevinu chránit |
| 840 | Acer platanoides | 103 | 33 | 15 | 12/8 | náběhy nad terénem | / |  |  |  | 40 | 0 | 2 | 3 | 3 | Z2, svah, trávník | nakloněný kmen | bez opatření |
| 841 | Acer platanoides + Lonicera xylosteum | 108 | 34 | 20 | 17/7 | - |  |  |  | / | 40 | 0 | 1 | 3 | 3 | S, svah, keře | kmen vychýlený od osy | dřevinu chránit, odstranit keř |
| 842 | Acer platanoides | 150 | 48 | 21 | 17/8 | - |  |  |  | / | 40 | 1 | 2 | 3 | 3 | Z3, rovina, trávník | dutina na bázi, silně nakloněný | sledovat bázi kmene |
| 1702 | Forsythia sp. | keř | keř | 2,5 | 2,5/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | podrost | - | zmladit |
| 1703 | Laburnum anagyroides | keř | keř | 5 | 5/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | podrost | - | odstranit |
| 1704 | ## Porost keřů: ## Symphoricarpos albus | keře | keře | 2 | - | keř | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | podrost | - | odstranit |
| 1705 | Skupina keřů: ## Symphoricarpos albus | keř | keř | 2 | - | keř | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | podrost | - | odstranit část |
| 1706 | Lonicera sp. | keř | keř | 2,5 | - | keř | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | podrost | - | odstranit |
| 1707 | ## Porost keřů: ## Symphoricarpos albus | keře | keře | 1 | - | keř | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | podrost | - | odstranit |
| 1708 | Acer platanoides | 63 | 20 | 11 | 8/6 | náběhy nad terénem | / |  |  |  | 30 | 0 | 1 | 3 | 3 | Z2, svah, Hedera helix | nakloněný, vidličnaté větvení | bez opatření |
| 1709 | Philadelphus sp. | keř | keř | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | podrost | - | odstranit |
| 1710 | Lonicera xylosteum | keř | keř | 2,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | podrost | 2ks | odstranit |
| 1711 | Forsythia suspensa | keř | keř | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | podrost | - | odstranit |
| 1712 | Lonicera xylosteum | keř | keř | 2,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | podrost | - | odstranit |
| 1713 | Lonicera xylosteum | keř | keř | 2,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | podrost | - | odstranit |
| 1714 | ## Symphoricarpos albus | keř | keř | 1,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | podrost | - | odstranit |
| 1715 | Lonicera xylosteum | keř | keř | 3 | 3/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | podrost | - | zmladit |
| 1716 | Lonicera xylosteum | keř | keř | 3 | 3/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | podrost | - | odstranit |
| 1717 | Lonicera xylosteum | keř | keř | 3 | 3/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | podrost | - | odstranit |
| 1718 | Ribes alpinum | keř | keř | 1 | 1/1,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | podrost | - | odstranit |
| 1719 | Spiraea x vanhouttei 2ks | keř | keř | 1 | 1/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | podrost | - | odstranit |
| 1720 | Lonicera xylosteum | keř | keř | 3 | 3/3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | podrost | bez poškození | odstranit |
| 1721 | Lonicera xylosteum | keř | keř | 3 | 3/3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | podrost | bez poškození | odstranit |
| 1722 | Spiraea x vanhouttei | keř | keř | 1,5 | 1,5/1,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | podrost | bez poškození | odstranit |
| 1723 | Carpinus betulus | 24 | 8 | 5 | 3,5/3 |  | / |  |  |  | 20 | 0 | 0 | 3 | 3 | S, svah, trávník | bez poškození | dřevinu chránit |
| 1724 | Skupina keřů: Philadelphus sp., Lonicera sp. | keř | keř | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | podrost | celkem 6 ks | odstranit |
| 1725 | Philadelphus sp. | keř | keř | 4 | 4/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | podrost | - | zmladit |
| 1726 | Lonicera xylosteum |  |  | 2,5 | 2,5/3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | podrost | . | zmladit |
| 1727 | Acer platanoides | 49 | 16 | 11 | 8/5 | kořeny nad terénem |  |  |  | / | 30 | 0 | 1 | 3 | 3 | Z1, svah, trávník | kmen prohnutý, osa vychýlená, koruna ve střední části nevyvážená | dřevinu chránit |
| 1728 | Acer platanoides | 66 | 21 | 11 | 8/5 | kořeny nad terénem |  |  |  | / | 40 | 0 | 1 | 3 | 3 | Z3, svah, trávník | osa kmene lomená, vidličnaté větvení, koruna praporovitá | dřevinu chránit |